- 附件1：板房规格要求

| 类型 | 规格 | 材料名称 | 型号 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 特征 | 外部尺寸(mm) |  | 5990*2960*2680 |  |
|  | 内部尺寸(mm) |  | 5810*2835*2550 |  |
|  | 折叠状态(mm) |  | 5990*2960*330 |  |
|  | 总质量（kg） |  | 972～1000 |  |
| 框架 结构 | 顶部框架 | Q235B矩形方管 | 37*37 | 1.1 |
|  |  | Q235B矩形方管 | 20*40 | 1.0 |
|  |  | Q235B矩形方管 | 20*20 | 1.0 |
|  |  | Q235B矩形方管 | 60*60 | 1.4 |
|  |  | P型管 | 35*78 | 1.0 |
|  |  | 吊头板 | 155*140 | 6 |
|  |  | 玻璃丝棉 |  | 50 |
|  |  | 吊顶板 | YH24-281-1010型 | 0.16 |
|  | 6米面 | 工艺护板 | 120 | 1.8 |
|  |  | P型管 | 37*60 | 1 |
|  |  | U型槽 | 50 | 1 |
|  |  | 合页 | 高强 | 1.7 |
|  |  | 墙板 | 双面 | 50 |
|  |  | 镀锌角 |  | 0.65 |
|  |  | D型胶条 | 加强胶条12*10 |  |
|  | 3米面 | P型管 | 37*60 | 1.2 |
|  |  | L型管 | 60*80 | 1 |
|  |  | U型槽 | 65 | 1.1 |
|  |  | 墙板 | 双面 | 65 |
|  |  | 窗户 | 920*920 | 4mm |
|  |  | 门 | 970*1970 | 70 |
|  |  | D型黑胶条 | 加强胶条12*10 |  |
|  | 底部框架 | 定制底梁（镀锌板） | 140*60*6m | 1.2 |
|  |  |  | 60*80 | 1.5 |
|  |  | 吊头板 | 180*140 | 3 |
|  |  | 合页 | 高强 | 1.7 |
|  |  | Q235B矩形方管 | 37*37 | 1.1 |
|  |  | 地板 | 防火 | 15mm |
| 箱顶 | 整体框架涂料 | 静电喷塑/直白塑粉 |  |  |  |
|  | 外部顶板 | 彩基0.36mm*1.2m*2.95m*4块+0.36m*1m*2.95m*2块 |  |  |  |
|  | 内部吊顶 | 彩钢单板V961/0.16mm |  |  |  |
| 墙板 | 6米面 | 50mm复合板0.16mm+岩棉(容重50公斤）±0.03mm |  |  |  |
|  | 3米面 | 65mm复合板0.16mm+玻璃丝(容重50公斤）±0.03mm |  |  |  |
| 地板 | 防火玻镁地板15mm |  |  |  |  |
| 电气 系统 | 电器布线，严格按照防潮规范安装，所有电器产品符合CE认证。根据电路工程规范连接电路，室内：进线4²国标软铜线，20A断路器1个，插座进线2.5²，五孔单开插座1个，十孔插座1个，LED灯1个. |  |  |  |  |
| 防盗门 | 优质防盗门尺寸:970mm*1970mm |  |  |  |  |
| 窗户 | 920*920单玻璃推拉窗塑钢窗，玻璃厚3mm（暖白色）（自带纱窗护栏） |  |  |  |  |
| 质量保证 | 一年质保（中国） |  |  |  |  |
| 屋面承重 | 1.0 KN/m2 |  |  |  |  |
| 楼面承重 | 4.2 KN/m2 |  |  |  |  |
| 走道承重 | 2.0 KN/m2 |  |  |  |  |
| 壁侧压力 | 0.5 KN/m2 |  |  |  |  |
| 防火等级 | A级 |  |  |  |  |
| 抗震级别 | 8级 |  |  |  |  |
| 抗风级别 | 10级 |  |  |  |  |